切削工具（一）

|  | 名稱 | 主要用途 | 圖片 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 線鋸 Coping Saw | - 適用於弧形、彎形、曲線等鋸切工作。 - 可鋸切薄木板、膠片及軟金屬。 |  | 鋸齒應指向把手。 |
| 2 | 雕花鋸 Fret Saw | - 適用於弧形、彎形、曲線等鋸切工作。 - 可鋸切薄木板、膠片及軟金屬。 - 可鋸切較長或較深入的工件。 |  | 鋸齒應指向把手。 |
| 3 | 花紋鋸 Piercing Saw | 鋸切軟金屬薄片或膠片的彎位。 |  |  |
| 4 | 弓形鋼鋸 Hacksaw | 主要鋸切金屬，亦可鋸切膠料。 |  | - 直線鋸切。 - 鋸齒應指向把手。 - 鋸片可作90度的轉向。 |
| 5 | 銼 Files | 用於金屬或膠料的成形及打磨工作。 |  | 有不同的橫切面及銼齒粗幼可供選擇。 |
| 6 | 針銼 Needle Files | - 用於金屬或膠料的成形及打磨工作。 - 適合幼細的銼削工作。 |  | 以套裝形式發售。 |

切削工具（一）

|  | 名稱 | 主要用途 | 圖片 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 鑽咀 Drill and Bits | 麻花鑽咀Twist Drill： 鑽削金屬、木材、膠料。 |  | -  1-25 mm 2. 配合手搖鑽、手提電鑽、鑽床使用。 |
|  |  | 埋頭鑽咀Rose Countersink Drill： 鑽削木材、膠料。 |  | 配合手搖鑽、手提電鑽、鑽床使用。 |
|  |  | 機械埋頭鑽咀Machine Countersink Drill： 鑽削金屬。 |  | 配合鑽床使用。 |
|  |  | 平底鑽咀Forstner Bit： 鑽削木材、膠料。 |  | 配合手提電鑽、鑽床使用。 |
| 8 | 直刀 Straight Cutter | 切紙張、紙板及薄木皮。 |  |  |
| 9 | 圓形刀 Circle Cutter | 在紙張或薄膠片上孔或出圓形物心料。 |  |  |
| 10 | 膠片刀 Plastic Sheet Cutter | 切薄膠片。 |  | 直線切。 |