夾持工具（一）

在工件需要進行加工前，我們可使用下列工具將工件固定。

|  | 名稱 | 主要用途 | 圖片 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金工虎鉗 Engineer’s Vice | 夾持金屬，方便進行鋸切、銼削。 |  | 配合使用虎鉗護罩保護工件。夾持工件須靠近虎鉗夾口。 |
| 2. | 木工虎鉗 Vice | 夾持木材、亞膠力，方便進行鋸切、銼削。 |  | 夾持工件須靠近虎鉗夾口。 |
| 3 | 手鉗 Hand Vice | 使用於鑽孔工序；夾持薄金屬片或亞膠力，方便鑽孔。 |  | 夾持位置須與鑽孔位置保持一定距離。 |
| 4 | 機械虎鉗 Machine Vice | 使用於鑽孔工序；夾持較重材料，方便鑽孔。 |  | 非常笨重，須小心操作。 |
| 5 | G字夾 G Clamp | 1. 將2件工件夾持一起。 2. 夾持工件於工作檯上。 |  | 夾口50-200mm。 |
| 6 | 檯夾 Bench Holdfast | 夾持工件於工作檯上。 |  | 配合使用廢木料保護工件。 |