認識電器產品 － 電風扇

種類

電風扇的種類大致可分為四種，即吊扇、掛扇、座地扇及座檯扇，各有不同的設計，以適應使用環境。

扇葉質料

風扇扇葉多採用金屬製造，重量較重，所能推動的風量也較大，但如果保養不當，便很容易生銹；有些以塑料製造的扇葉，重量較輕，清潔方便，不過，如經大力碰撞，很容易變形或損壞。

其他設計

天氣不論如何酷熱，都不宜徹夜啟用風扇，以免凓涼，最理想莫如使用時間掣。這種控制器是利用自動截斷電源的結構，使風扇在指定時間自動停止。夜明燈的作用是在黑暗中可以看見掣鈕，利便開關風扇，以免誤觸扇葉，發生危險。

搖擺角度

大部份風扇都有扇頭擺動及俯仰角度的裝置，令涼風吹送範圍更廣。通常擺動範圍可達90 。 ，有些更達120 。 。

至於俯仰角度調節，有部份風扇需要旋動鉸接的螺絲，但有些只需輕按扇頭。

盒型電風扇

盒型扇俗稱「鴻運扇」，它的扇葉及外殼都是用塑料製造，其內部結構與傳統風扇相若，主要分別在它的百頁式前罩可作三百六十度旋轉，藉此調節風向，而不是扇頭左右擺動來調節，所以無需佔用額外地方。盒型扇有手提、座地、掛牆及吊扇等。一些風扇面板可屈摺的摺板式，如安裝在窗口，更可兼具涼風及抽氣兩種用途。

清理

保持風扇外表的整潔美觀，可用沾濕了肥皂水的軟布抹清油污，然後用乾的軟布擦乾，再擦上打光蠟，但切不可使用汽油，或酒精等溶劑，以免損壞油漆。

耗電量

風扇的耗電量以電力計算單位每小時一千瓦特(KW/hr)為一度，例如電功率為50瓦特，即表示開動一小時之耗電量是50瓦特，開動20小時其耗電量才達一千瓦特，亦即一度電，換言之，如以每度電費$0.65計算，則差不多整天開動，電費還不到$0.8。普通風扇的耗電量大概是40-100瓦特左右。

提防陷阱

一些電器店會設置陷阱，令消費者誤墮其中。最常見的手法，是以標示驚人的低價出售某名牌型號，吸引顧客進店購物。在消費者付款後，店員或用甜言蜜語及錯誤資料，或遲遲不交貨，誘導及迫使消費者轉購滯銷或價格遠超總代理訂價的貨品。有些甚至擅自扣起貨品的配件，要顧客另行購置或改買其他貨品。

因此，消費者應先向總代理查詢貨品的詳細資料，包括款式、用途、配件及訂價等。多往不同電器店比較價錢，方作決定。當發現某一間店舖的標價過低，應提高警覺。

付貨款或訂金前，應要求店員開出單據，並留意單據上各項資料是否正確。如果店員要求先交訂金再查詢或試機，則不宜光顧這店了。收貨時查驗是否附有保用證及說明書。假若不能即時檢查電器是否操作正常，可在簽收時附註「貨品未經安裝，而未能得悉是否操作正常，保留追究權利」等字樣。

若懷疑受騙，別再與店方作無謂的爭拗，取回能夠證明在該店購物的單據，然後向消費者委員會投訴。